FORMATO 1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE COTIZACIÓN

Fecha: ________________[indicar fecha de la presentación de la cotización]

SDC No.06 MA 472/2024

A: Señores FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLÓGICO - FUNDASET

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. _____________________[indicar el número y fecha de emisión de cada adenda disponibles en la página web www.fundaset.org.co

- De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a construir la obra, de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

- El precio total de mi oferta es por un valor de ___________________________________($__________) [expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:

FORMATO 1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante, y los análisis de precio unitario- APU, aplique o no aplique según se indica en el siguiente cuadro.

| PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN BIOFÁBRICA EL TARRA - NORTE DE SANTANDER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FICHA TÉCNICA | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Demolición de mamposteria, incluye retiro de escombros |  |  |  | m² | 72,50 | N.A | APLICA |
| 1,02 | Desmonte de cubierta existente en zing, incluye estructura metalica de soporte, acopio en sitio de obra |  |  |  | m² | 25,00 | N.A | APLICA |
| 1,03 | Demolición de meson existente, incluye platero y retiro de escombros |  |  |  | Und | 1,00 | N.A | APLICA |
| 1,04 | Demolición de placa en concreto existente, incluye retiro de escombros |  |  |  | m² | 25,00 | N.A | APLICA |
| 1,05 | Sellamiento de punto hidraulico 1/2" |  |  |  | Und | 1,00 | N.A | APLICA |
| 1,06 | Sellamiento de punto sanitario 2" |  |  |  | Und | 1,00 | N.A | APLICA |
| 1,07 | Localización y replanteo |  |  |  | m² | 60,00 | N.A | APLICA |
| 1,08 | Descapote manual 0,20 Mts, incluye retiros de capa vegetal |  |  |  | m² | 40,00 | N.A | APLICA |
| 1,09 | desmonte y retiro de red electrica interna, incluye tuberias, cableados y aparatos. |  |  |  | Und | 1,00 | N.A | APLICA |
| 2 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) |  |  |  | m³ | 3,07 | N.A | APLICA |
| 2,02 | Relleno con material seleccionado y compactado e= > 0,50 m |  |  |  | m³ | 37,56 | N.A | APLICA |
| 3 | CONCRETOS Y ACERO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Zapatas en concreto de 3000 PSI (0,80 x 0,80 x 0,20), incluye mortero de limpieza e. 005 Mts |  |  |  | m³ | 1,02 | N.A | APLICA |
| 3,2 | Pedestales en concreto de 3000 PSI (0,20 x 0,15 x 0,60) |  |  |  | Und | 8,00 | N.A | APLICA |
| 3,3 | Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,20 x 0,25 y longitud variable), Incluye sellador elástico de poliuretano hasta una profundidad de 5mm, relleno en su parte inferior con sikador o equivalente |  |  |  | m³ | 1,90 | N.A | APLICA |
| 3,4 | Placa de contrapiso e= 10 cm, en concreto de 2500 PSI (incluye malla electrosoldada M86, dilataciones, junta de dilatación con construcción existente) |  |  |  | m² | 76,00 | N.A | APLICA |
| 3,5 | Anden perimetral en sitio de 2500PSi e=0.07 (incluye malla electrosoldada M86 y dilataciones) |  |  |  | m² | 25,00 | N.A | APLICA |
| 3,6 | Columnetas en concreto a la vista de 3000 PSI (0,15 x 0,20 x 2,6) |  |  |  | Ml | 20,80 | N.A | APLICA |
| 3,7 | Acero de refuerzo |  |  |  | Kg | 700,00 | N.A | APLICA |
| 3,8 | Columnetas en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15 x0,8), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Und | 39,00 | N.A | APLICA |
| 3,9 | Columnetas en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15 x1,5), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Und | 6,00 | N.A | APLICA |
| 3,10 | Columnetas en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15 x2,6), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Und | 9,00 | N.A | APLICA |
| 3,11 | Vigueta en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Ml | 26,00 | N.A | APLICA |
| 3,12 | Alfajia de remate e. 0,10 mts, en concreto de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo |  |  |  | Ml | 32,00 | N.A | APLICA |
| 3,13 | Meson de 1,50 x 0,60, muros en ladrillo, placa en concreto de 2500 PSI, reforzado de 1/2" e. 0,08 Mts, meson y lavaplatos de sobtreponer en acero inoxidable, griferia, enchape salpicadero y uno (1) entrepaño en concreto de 2500 PSI, reforzado de 1/2", e. 0,08 Mts, enchapado, incluye win metalicos, dilataciones y tralado de puntos hidraulico y saniatario. |  |  |  | Und | 1,00 | N.A | APLICA |
| 4 | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,01 | Cerramiento en marco de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y malla eslabonada cal 10, 4x4, (incluye platinas pisa malla 1/8 X 5/8", soldaduras, anticorrosivo y esmalte). |  |  |  | m² | 72,00 | N.A | APLICA |
| 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,01 | Mampostería en bloque No. 5 |  |  |  | m² | 75,00 | N.A | APLICA |
| 5,02 | Mamposteria en bloque calado |  |  |  | m² | 10,00 | N.A | APLICA |
| 5,03 | Pañete (Mortero dosificación 1:4) (incluye filos y dilataciones) |  |  |  | m2 | 150,00 | N.A | APLICA |
| 5,04 | Guardaescobas tipo gres |  |  |  | Ml | 120,00 | N.A | APLICA |
| 6 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,01 | Sum. e inst. teja en zinc, c/30 (incluye todos los elementos, soportes, y anclajes para su correcta instalación) |  |  |  | m² | 61,80 | APLICA | APLICA |
| 6,02 | Sum. e inst. Canal lamina galvanizada calibre 18, desarrollo 500 mm (incluye todos los elementos, soportes y anclajes para su correcta instalación) |  |  |  | m | 25,00 | APLICA | APLICA |
| 6,03 | Sum. e inst. Cercha tuberia estructural rectangula 6 x 4 calibre 2 mm L=6.00 m, incluye anticorrosivo, pintura, platina metálica 5/8", pernos , anclajes y soldaduras. |  |  |  | Un | 4,00 | N.A | APLICA |
| 6,04 | Sum. e inst. Perfiles amarre perimetral y superior cubierta 6 x 4 calibre 2 mm, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos , anclajes y soldaduras. |  |  |  | Ml | 85,00 | N.A | APLICA |
| 6,05 | Sum. e inst. perfir cubierta 1 1/2" x 1 1/2" 1.1mm C18, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos , anclajes y soldaduras. |  |  |  | Ml | 83,00 | N.A | APLICA |
| 7 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,01 | Puerta P-3, puerta en estructura de tuberia galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye angulos, platinas, pasador, bisagras tipo capsula y demas accesorios para su anclaje e instalción. |  |  |  | Un | 2,00 | N.A | APLICA |
| 7,02 | Puerta P-1 -P-2, corrediza en estructura de tuberia galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye marco, angulos, platinas, rieles, pasador y demas accesorios para su anclaje e instalción. 2.80 *2.45 |  |  |  | Un | 2,00 | N.A | APLICA |
| 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,01 | Sum. e inst. de tanque de almacenamiento de agua de 2000 ltos, incluye placa en concreto de 3.50 x 1.50x0.10 Mts en concreto reforzado malla electrosoldada M86, rellenos de 0.30 Mts (incluye tapa, accesorios de entrada, registros, cheques, y demas accesorios salida y rebose) |  |  |  | Un | 2,00 | APLICA | APLICA |
| 8,02 | Tuberia PVC de 1/2" Presión 13.5-315 Psi |  |  |  | Ml | 30,00 | N.A | APLICA |
| 8,03 | Punto de agua potable 1/2", incluye llave de jardin y registro de paso de 1/2", tuberia, alclajes, soportes y accesorios para su correcto funcionamiento. |  |  |  | Un | 1,00 | N.A | APLICA |
| 9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,01 | Suministro e instalación de tablero enchufable 6 Circuitos con puerta, incluye breakers, polo a tierra y soportes para su correcto funcionamiento. |  |  |  | Un | 1,00 | N.A | APLICA |
| 9,02 | Suministro e instalación tubería EMT color gris de 3/4", cables No 12 AWG THHN/THW, cajas de paso, herrajes, terminales, elementos para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | Ml | 80,00 | N.A | APLICA |
| 9,03 | Suministro e instalación de puntos eléctricos, tomas e iluminación (incluye accesorios, tubería EMT color gris de 1/2", cables No 12 AWG THHN/THW, cajas de paso, herrajes, terminales, elementos para su correcta instalación y funcionamiento, regatas, resanes, aparatos para tomas GFCI con tapa, tomas normales e interruptores, luminarias panel 60x30). El oferente debe cuantificar y calcular los materiales, aparatos y accesorios para los circuitos planteados en planos eléctricos y según la especificación técnica del presente item. |  |  |  | Gl | 1,00 | N.A | APLICA |
| 9,04 | Suministro e instalacion de reflector led de 45 W LUZ FRIA de 24 x 21 cm para uso externo, incluye materiales y accesorios para su conexión y correcto funcionamiento. |  |  |  | UND | 2,00 | N.A | APLICA |
| 10 | ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,01 | Sum. y aplicación Pintura en vinilo a tres manos( 2 tipo 3 y una tipo 1) |  |  |  | m² | 150,00 | N.A | APLICA |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | $ - |
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION (13%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS (4%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD (5%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

El oferente debe realizar su propuesta tomando como base el siguiente cuadro.

| PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN BIOFÁBRICA EL TARRA - NORTE DE SANTANDER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Demolición de mamposteria, incluye retiro de escombros |  |  |  | m² | 72,50 |  |  |
| 1,02 | Desmonte de cubierta existente en zing, incluye estructura metalica de soporte, acopio en sitio de obra |  |  |  | m² | 25,00 |  |  |
| 1,03 | Demolición de meson existente, incluye platero y retiro de escombros |  |  |  | Und | 1,00 |  |  |
| 1,04 | Demolición de placa en concreto existente, incluye retiro de escombros |  |  |  | m² | 25,00 |  |  |
| 1,05 | Sellamiento de punto hidraulico 1/2" |  |  |  | Und | 1,00 |  |  |
| 1,06 | Sellamiento de punto sanitario 2" |  |  |  | Und | 1,00 |  |  |
| 1,07 | Localización y replanteo |  |  |  | m² | 60,00 |  |  |
| 1,08 | Descapote manual 0,20 Mts, incluye retiros de capa vegetal |  |  |  | m² | 40,00 |  |  |
| 1,09 | desmonte y retiro de red electrica interna, incluye tuberias, cableados y aparatos. |  |  |  | Und | 1,00 |  |  |
| 2 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) |  |  |  | m³ | 3,07 |  |  |
| 2,02 | Relleno con material seleccionado y compactado e= > 0,50 m |  |  |  | m³ | 37,56 |  |  |
| 3 | CONCRETOS Y ACERO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Zapatas en concreto de 3000 PSI (0,80 x 0,80 x 0,20), incluye mortero de limpieza e. 005 Mts |  |  |  | m³ | 1,02 |  |  |
| 3,2 | Pedestales en concreto de 3000 PSI (0,20 x 0,15 x 0,60) |  |  |  | Und | 8,00 |  |  |
| 3,3 | Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,20 x 0,25 y longitud variable), Incluye sellador elástico de poliuretano hasta una profundidad de 5mm, relleno en su parte inferior con sikador o equivalente |  |  |  | m³ | 1,90 |  |  |
| 3,4 | Placa de contrapiso e= 10 cm, en concreto de 2500 PSI (incluye malla electrosoldada M86, dilataciones, junta de dilatación con construcción existente) |  |  |  | m² | 76,00 |  |  |
| 3,5 | Anden perimetral en sitio de 2500PSi e=0.07 (incluye malla electrosoldada M86 y dilataciones) |  |  |  | m² | 25,00 |  |  |
| 3,6 | Columnetas en concreto a la vista de 3000 PSI (0,15 x 0,20 x 2,6) |  |  |  | Ml | 20,80 |  |  |
| 3,7 | Acero de refuerzo |  |  |  | Kg | 700,00 |  |  |
| 3,8 | Columnetas en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15 x0,8), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Und | 39,00 |  |  |
| 3,9 | Columnetas en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15 x1,5), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Und | 6,00 |  |  |
| 3,10 | Columnetas en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15 x2,6), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Und | 9,00 |  |  |
| 3,11 | Vigueta en concreto de 2500 PSI (0,10 x 0,15), incluye acero de refuerzo en 2 #3/8"y estribos tipo S cada 10 cms y epoxicos para anclaje. |  |  |  | Ml | 26,00 |  |  |
| 3,12 | Alfajia de remate e. 0,10 mts, en concreto de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo |  |  |  | Ml | 32,00 |  |  |
| 3,13 | Meson de 1,50 x 0,60, muros en ladrillo, placa en concreto de 2500 PSI, reforzado de 1/2" e. 0,08 Mts, meson y lavaplatos de sobtreponer en acero inoxidable, griferia, enchape salpicadero y uno (1) entrepaño en concreto de 2500 PSI, reforzado de 1/2", e. 0,08 Mts, enchapado, incluye win metalicos, dilataciones y tralado de puntos hidraulico y saniatario. |  |  |  | Und | 1,00 |  |  |
| 4 | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,01 | Cerramiento en marco de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y malla eslabonada cal 10, 4x4, (incluye platinas pisa malla 1/8 X 5/8", soldaduras, anticorrosivo y esmalte). |  |  |  | m² | 72,00 |  |  |
| 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,01 | Mampostería en bloque No. 5 |  |  |  | m² | 75,00 |  |  |
| 5,02 | Mamposteria en bloque calado |  |  |  | m² | 10,00 |  |  |
| 5,03 | Pañete (Mortero dosificación 1:4) (incluye filos y dilataciones) |  |  |  | m2 | 150,00 |  |  |
| 5,04 | Guardaescobas tipo gres |  |  |  | Ml | 120,00 |  |  |
| 6 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,01 | Sum. e inst. teja en zinc, c/30 (incluye todos los elementos, soportes, y anclajes para su correcta instalación) |  |  |  | m² | 61,80 |  |  |
| 6,02 | Sum. e inst. Canal lamina galvanizada calibre 18, desarrollo 500 mm (incluye todos los elementos, soportes y anclajes para su correcta instalación) |  |  |  | m | 25,00 |  |  |
| 6,03 | Sum. e inst. Cercha tuberia estructural rectangula 6 x 4 calibre 2 mm L=6.00 m, incluye anticorrosivo, pintura, platina metálica 5/8", pernos , anclajes y soldaduras. |  |  |  | Un | 4,00 |  |  |
| 6,04 | Sum. e inst. Perfiles amarre perimetral y superior cubierta 6 x 4 calibre 2 mm, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos , anclajes y soldaduras. |  |  |  | Ml | 85,00 |  |  |
| 6,05 | Sum. e inst. perfir cubierta 1 1/2" x 1 1/2" 1.1mm C18, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos , anclajes y soldaduras. |  |  |  | Ml | 83,00 |  |  |
| 7 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,01 | Puerta P-3, puerta en estructura de tuberia galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye angulos, platinas, pasador, bisagras tipo capsula y demas accesorios para su anclaje e instalción. |  |  |  | Un | 2,00 |  |  |
| 7,02 | Puerta P-1 -P-2, corrediza en estructura de tuberia galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye marco, angulos, platinas, rieles, pasador y demas accesorios para su anclaje e instalción. 2.80 *2.45 |  |  |  | Un | 2,00 |  |  |
| 8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,01 | Sum. e inst. de tanque de almacenamiento de agua de 2000 ltos, incluye placa en concreto de 3.50 x 1.50x0.10 Mts en concreto reforzado malla electrosoldada M86, rellenos de 0.30 Mts (incluye tapa, accesorios de entrada, registros, cheques, y demas accesorios salida y rebose) |  |  |  | Un | 2,00 |  |  |
| 8,02 | Tuberia PVC de 1/2" Presión 13.5-315 Psi |  |  |  | Ml | 30,00 |  |  |
| 8,03 | Punto de agua potable 1/2", incluye llave de jardin y registro de paso de 1/2", tuberia, alclajes, soportes y accesorios para su correcto funcionamiento. |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |
| 9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,01 | Suministro e instalación de tablero enchufable 6 Circuitos con puerta, incluye breakers, polo a tierra y soportes para su correcto funcionamiento. |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |
| 9,02 | Suministro e instalación tubería EMT color gris de 3/4", cables No 12 AWG THHN/THW, cajas de paso, herrajes, terminales, elementos para su correcta instalación y funcionamiento |  |  |  | Ml | 80,00 |  |  |
| 9,03 | Suministro e instalación de puntos eléctricos, tomas e iluminación (incluye accesorios, tubería EMT color gris de 1/2", cables No 12 AWG THHN/THW, cajas de paso, herrajes, terminales, elementos para su correcta instalación y funcionamiento, regatas, resanes, aparatos para tomas GFCI con tapa, tomas normales e interruptores, luminarias panel 60x30). El oferente debe cuantificar y calcular los materiales, aparatos y accesorios para los circuitos planteados en planos eléctricos y según la especificación técnica del presente item. |  |  |  | Gl | 1,00 |  |  |
| 9,04 | Suministro e instalacion de reflector led de 45 W LUZ FRIA de 24 x 21 cm para uso externo, incluye materiales y accesorios para su conexión y correcto funcionamiento. |  |  |  | UND | 2,00 |  |  |
| 10 | ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,01 | Sum. y aplicación Pintura en vinilo a tres manos( 2 tipo 3 y una tipo 1) |  |  |  | m² | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | $ - |
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | $ - |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION (13%) |  |  | $ - |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS (4%) |  |  | $ - |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD (5%) |  |  | $ - |  |  |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  | $ - |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  | $ - |  |  |  |  |

- Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.

- Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

- Entiendo que la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLÓGICO - FUNDASET no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

- Con la firma de la presente propuesta declaro que he leído la SDC y sus adendas, y acepto cada una de las condiciones establecidas para la SDC No.06 MA472, relacionadas con objeto, tipo de adjudicación, aclaraciones, pólizas de garantía, forma de pago, puntos de entrega, tarifa de IVA, certificados de importación, servicio técnico, vigencia de la propuesta y condiciones particulares, entre otras.  La información de la firma es la siguiente:

| INFORMACIÓN DE LA FIRMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la firma |  |  |
| Nit |  |  |
| Nombre Representante Legal |  |  |
| Cédula de Ciudadanía No. |  |  |
| Dirección/Ciudad/País |  |  |
| Teléfono / Extensión |  |  |
| Fax y número celular |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |
| Nombre del Banco |  |  |
| Sucursal |  |  |
| Número de la Cuenta de la firma |  |  |
| Clase de Cuenta | Corriente. | Ahorro. |
| Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo |  |  |
| Tipo de Sociedad y fecha de constitución |  |  |
| Nombre de otra persona de contacto |  |  |
| Teléfono / Extensión |  |  |
| Fax y número celular |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |

___________________________

Firma autorizada: 			[firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: 	[indicar nombre y cargo]

Documento del signatario		[indicar documento de identidad del firmante]

Nombre del proponente: 		[indicar nombre completo del proponente]